PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO TRINTA RÉIS

Obras:  Padronização das Calçadas do Trinta Réis

- Extensão da Rua 1.300,00 m -

Nova Trento, 07 de abril de 2016.

MEMORIAL DESCRITIVO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Padronização das Calçadas do Trinta Réis

LOCALIZAÇÃO

As obras serão executadas nas Ruas Alferes e Independência no Bairro Trinta Réis do Município de Nova Trento / SC.

DESCRIÇÃO

Trata-se de obras de urbanização onde sendo executadas calçadas conforme projeto arquitetônico.

O sistema construtivo obedecerá as técnicas usuais para construção, dispostas nas Normas Técnicas  da  ABNT,  Regulamentos  Municipais   e outras autarquias como TELESC, CELESC, CORPO  DE  BOMBEIROS, visando complementar e estabelecer as condições de uso e aplicação dos materiais.

PROJETO ARQUITETÕNICO

Locação da Obra

Será feita a partir das cotas estabelecidas no Projeto Arquitetônico, combinado com os demais detalhes do projeto, sendo que o alinhamento será marcado pela Prefeitura Municipal.

Pavimentação

A pavimentação nas calçadas será em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor natural, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

Em toda extensão das calçadas será colocada uma pavimentação no centro para deficientes visuais, também em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor vermelha, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, maciços, com acabamento em concreto aparente vibrado,  liso e sem imperfeições. Servirão de divisória entre a pista de veículo e a calçada.  A resistência a compressão (Fck) deverá ser igual ou maior a 20 Mpa com dimensões de 10 cm de espessura, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.

Pintura

Todos os meios-fios deverão ser pintados, na sua testeira (frente para rua) com duas demãos de tinta a base de cal e fixador a base de cola.

Serviços Complementares

A empresa deverá colocar uma placa de registro histórico da obra no local determinado pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC, nas dimensões de 60 x 40 cm conforme modelo que será fornecido pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

A obra deverá estar permanentemente limpa, sendo que todos os entulhos e restos de materiais deverão retirados.

Ao final, serão feitos os testes de verificação de todos os aparelhos e equipamentos que visam conferir o funcionamento normal.

Considerações Finais

Eventuais decisões deverão ser tomadas no momento em que a obra está em andamento. O departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC, através de sua fiscalização poderá decidir sobre determinado serviço referente a executar ou não e de que forma, para que sejam feitos dentro das normas técnicas e da boa conduta, inclusive com relação a limpeza e organização do canteiro de obra.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA ORÇAMENTARIA

Urbanização Central – Padronização de Calçadas

- Trecho 01 - Rua Independência (Escola Prof. Francisco João Valle) até a

Esquina da Rua Alferes com 500,00 metros de extensão)

  - Placa da obra 2,00 x 1,25 m – padrão Prefeitura – deverá ser colocada uma placa de chapa de aço galvanizado com as dimensões de 2,00 x 1,25 m, conforme padrão que será apresentado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Demolição de pisos em calçadas e passeios – todas as calçadas existentes que compreendem o trecho especificado em projeto deverão ser demolidas e retirado 20 cm do material da base. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Retirada de meio-fio – o meio-fio existente será retirado e substituído.

  - Carga manual de entulho em caminhão basculante – todos os entulhos, barro, areia, pedras, meios-fios, deverão ser retirados logo que executada a demolição e levados para o bota-fora. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Regularização e compactação mecânica – em todas as calçadas onde será assentado o pavimento (peiver) serão compactadas com compactador mecânico - tipo sapo (compactador de percussão), antes e após sua colocação. 1.6) Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Liso natural – a pavimentação nas calçadas será em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor natural, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

1.7) Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Podotátil na cor vermelha – em  toda extensão das calçadas será colocada uma pavimentação no centro para deficientes visuais, também em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor vermelha, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

1.8)  Meio fio de concreto pré-moldado - 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa – os meios-fios serão de concreto pré-moldado, maciços, com acabamento em concreto aparente vibrado, liso e sem imperfeições. Servirão de divisória entre a pista de veículo e a calçada.  A resistência à compressão (Fck) deverá ser igual ou maior a 20 Mpa com dimensões de 12 cm de espessura, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.

1.9) Rejuntamento do peiver com areia fina – o enchimento das juntas será feito com areia, esparramando-se uma camada de 2 cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio da vassoura, a penetrar nas juntas.

1.10) Pintura de meio fio 12x15x30x100 cm a base de cal, duas demãos – todos os meios-fios deverão ser pintados, na sua testeira (frente para rua) com duas demãos de tinta a base de cal e fixador a base de cola.

- Trecho 02 –  Esquina da Rua Independência com a Rua Alferes  (Sentido

interior) até a empresa de extração  de  areia  Dazareia com

400,00 metros de extensão)

  - Demolição de pisos em calçadas e passeios – todas as calçadas existentes que compreendem o trecho especificado em projeto deverão ser demolidas e retirado 20 cm do material da base. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Retirada de meio-fio – o meio-fio existente será retirado e substituído.

  - Carga manual de entulho em caminhão basculante – todos os entulhos, barro, areia, pedras, meios-fios, deverão ser retirados logo que executada a demolição e levados para o bota-fora de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Regularização e compactação mecânica – em todas as calçadas onde será assentado o pavimento (peiver) serão compactadas com compactador mecânico - tipo sapo (compactador de percussão), antes e após sua colocação.

2.5)  Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Liso natural – a pavimentação nas calçadas será em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor natural, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

2.6) Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Podotátil na cor vermelha – em  toda extensão das calçadas será colocada uma pavimentação no centro para deficientes visuais, também em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor vermelha, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

2.7)  Meio fio de concreto pré-moldado - 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa – os meios-fios serão de concreto pré-moldado, maciços, com acabamento em concreto aparente vibrado,  liso e sem imperfeições. Servirão de divisória entre a pista de veículo e a calçada.  A resistência a compressão (Fck) deverá ser igual ou maior a 20 Mpa com dimensões de 12 cm de espessura, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.

2.8) Rejuntamento do peiver com areia fina – o enchimento das juntas será feito com areia, esparramando-se uma camada de 2 cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio da vassoura, a penetrar nas juntas.

2.9)	Pintura de meio fio 12x15x30x100 cm a base de cal, duas demãos – todos os meios-fios deverão ser pintados, na sua testeira (frente para rua) com duas demãos de tinta a base de cal e fixador a base de cola.

- Trecho 03 - Esquina da Rua Independência com  a  Rua Alferes  (Sentido

Centro) até o Calvário com 400,00 metros de extensão)

  - Demolição de pisos em calçadas e passeios – todas as calçadas existentes que compreendem o trecho especificado em projeto deverão ser demolidas e retirado 20 cm do material da base. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Retirada de meio-fio – o meio-fio existente será retirado e substituído.

  - Carga manual de entulho em caminhão basculante – todos os entulhos, barro, areia, pedras, meios-fios, deverão ser retirados logo que executada a demolição e levados para o bota-fora de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Este serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

  - Regularização e compactação mecânica – em todas as calçadas onde será assentado o pavimento (peiver) serão compactadas com compactador mecânico - tipo sapo (compactador de percussão), antes e após sua colocação.

3.5)  Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Liso natural – a pavimentação nas calçadas será em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor natural, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

3.6) Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia – Podotátil na cor vermelha – em  toda extensão das calçadas será colocada uma pavimentação no centro para deficientes visuais, também em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor vermelha, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

3.7)  Meio fio de concreto pré-moldado - 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa – os meios-fios serão de concreto pré-moldado, maciços, com acabamento em concreto aparente vibrado,  liso e sem imperfeições. Servirão de divisória entre a pista de veículo e a calçada.  A resistência a compressão (Fck) deverá ser igual ou maior a 20 Mpa com dimensões de 12 cm de espessura, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.

3.8) Rejuntamento do peiver com areia fina – o enchimento das juntas será feito com areia, esparramando-se uma camada de 2 cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio da vassoura, a penetrar nas juntas.

3.9)	Pintura de meio fio 12x15x30x100 cm a base de cal, duas demãos – todos os meios-fios deverão ser pintados, na sua testeira (frente para rua) com duas demãos de tinta a base de cal e fixador a base de cola.

  - Placa de inauguração em alumínio 60 x 40 cm – Modelo Prefeitura  – a empresa deverá colocar uma placa de registro histórico da obra no local determinado pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC, nas dimensões de 60 x 40 cm conforme modelo que será fornecido pela Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eventuais decisões deverão ser tomadas no momento em que a obra está em andamento. O departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC, através de sua fiscalização poderá decidir sobre determinado serviço referente a executar ou não e de que forma, para que sejam feitos dentro das normas técnicas e da boa conduta, inclusive com relação a limpeza e organização da obra.

A empresa deverá providenciar cavaletes, placas, fitas e demais elementos para execução da obra se responsabilizando pela segurança das pessoas e veículos que transitarem nas Ruas durante o período das obras.